- 7200Ledtool设置工具的使用说明

一、打开5.2.1版本的操作软件“LedCenterM.exe”, 点“工具”—“Ledtool设置工具”—“C-Power7200”进入设置工具参数设置界面

二、选择控制卡的通信方式

- 串口通信：选择串口，串口为控制卡连接到电脑上对应的COM口，控制卡出厂时原始参数为：波特率为115200，ID为1，选定后点确定。

2.网口通信:选择网络直连控制卡，点击搜索按钮，搜索连接到网络的控制卡，点刷新可查看当前连接到网络的所有控制卡，选择好想要操作的控制卡后点确定。

控制卡出厂时原始参数为：IP地址：192.168.1.222，密码：255.255.255.255，端口号：5200

三、回读控制卡版本信息

选好通信方式之后，回读控制卡版本，可看到控制卡版本信息。

四、通信接口参数设置

1.从通信接口参数界面可读取控制卡的通信接口参数相关信息，控制卡出厂时原始参数为：

设备ID: lumenchina，设备IP地址为静态分配IP地址：192.168.1.222，IP掩码：255.255.255.0，网关：192.168.1.1；如图所示：

2.可重新设置控制卡通信接口参数数据：点高级，密码为“26888”，重新设置控制卡通信接口参数后，点“设置到显示屏”，设置成功后，控制卡将会自动重启。

五、显示屏参数设置

1.要先回读之后，点高级，密码为“26888”，之后才可以进行显示屏相关参数设置

- 设置扫描板ID

设置好的ID号会保存在扫描板内，点“回读”可知道该扫描板ID号。

如果扫描卡设置相同的ID，与扫描区域对应的窗口位置则会显示一样的内容

3.设置扫描区域

扫描区域位置与扫描卡ID位置对应。

- 智能设置

智能设置之前，先要选择“同步扫描板”，选择其中一个扫描板进行智能设置，智能设置完成后再选择同步到所有扫描板，点“应用”或“保存”。

步骤如图所示：