新图文卡通信协议

版本: V0.04

2012.7.27

修订记录：

| 日期 | 版本 | 版本说明 | 执行人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009.9.8 | V0.01 |  |  |
| 2009.10.14 | V0.02 | 增加“重启硬件”命令 |  |
| 2010.4.13 | V0.03 | 增加时间和亮度协议 |  |
| 2012.7.27 | V0.04 | 完善 |  |

## 数据包格式

发送的数据包和返回的数据包都采用以下数据包格式：

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始码 | 0xa5 | 1 | 表示一个包开始 |
| 包类型 | 0x68/0xE8 | 1 | 识别本类型的包 发送包： 0x68 返回包： 0xE8 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0xFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254: 指定卡的ID 0xFF: 表示群地址，无条件接收数据 |
| 命令码(CMD) | 见列表 | 1 | 指定要执行的命令 |
| 返回标记 | 0或1 | 1 | 此字节在发送包中含义是“附加信息”， 是对数据包的加说明，现在只用到最低位： bit 0: 是否要返回确认信息，1 要，0 不要 bit1~bi7: 保留,设置为0 |
| 数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 数据 |
| 校验和 | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“数据”所有字节相加的和。 |
| 结束码 | 0xae | 1 | 结束码（包尾） |

命令码列表

| 命令 | 命令码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 重启硬件 | 0x2d |  |
| 重启APP | 0xfe |  |
| 交互式上传文件(Open) | 0x30 |  |
| 交互式上传文件(Write) | 0x32 |  |
| 交互式上传文件(Close) | 0x33 |  |
| 快速更新文件或程序(Open) | 0x50 |  |
| 快速更新文件或程序(Write) | 0x51 |  |
| 快速更新文件或程序(Close) | 0x52 |  |
| 时间查询和设置 | 0x47 |  |
| 亮度查询和设置 | 0x46 |  |
| 查询版本信息 | 0x2e |  |
| 开关屏控制 | 0x45 |  |
| 软件开关屏控制 | 0x76 |  |
| 温度湿度查询 | 0x75 |  |
| 删除文件 | 0x2c |  |
| 查询剩余空间 | 0x29 |  |

## 数据格式

### 重启硬件 (CMD = 0x2d)

发送包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x00 | 1 | 填1字节的0x00值 |

返回包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 确认信息 | 1 | 0失败；1成功 |

### 重启APP (CMD = 0xfe)

发送包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 重启确认 | 4 | “APP!” |

返回包：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 确认信息 | 1 | 0失败；1成功 |

### 交互式上传文件

#### 打开文件（CMD = 0x30）

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 读/写方式 | 1 | ‘r’: 读 ’w’: 写 |
| 0x0001 | 读/写方式 | 1 | ‘b’: 二进制 ’t’: 文本方式（暂不支持） |
| 0x0002 | 时 | 1 | 文件时间的“小时” |
| 0x0003 | 分 | 1 | 文件时间的“分” |
| 0x0004 | 秒 | 1 | 文件时间的“秒” |
| 0x0005 | 年 | 1 | 文件时间的“年”，两位。例如0x09表示2009 |
| 0x0006 | 月 | 1 | 文件时间的“月” |
| 0x0007 | 日 | 1 | 文件时间的“日” |
| 0x0008 | 保留 | 1 | 设置为0 |
| 0x0009 | 文件大小 | 4 | 文件大小的字节数。低字节在前 |
| 0x000d | 文件名以及扩展名 | 变长 | 例如:“abc.txt” |
| 可变 | 文字结束标记 | 1 | 结束文件名。值是0x00 |

发送包的“返回标记”需置为0x01。接收并处理返回数据包。

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 结果 | 1 | 0x00: 失败 0x01: 成功 |

#### 写文件数据（CMD = 0x32）

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 数据长度 | 2 | 本次写入数据的字节数。低字节在前 |
| 0x0002 | 文件数据 | 变长 | 数据长度由“数据长度”项指定 |

说明：每次写数据不超过512字节，若文件大于512字节，可按顺序分多次写文件数据

发送包的“返回标记”需置为0x01。接收并处理返回数据包。

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 结果 | 1 | 0x00: 失败 0x01: 成功 |

#### 关闭文件（CMD = 0x33）

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 文件校验和 | 2 | 整个文件的数据校验和。低字节在前 |

发送包的“返回标记”需置为0x01。接收并处理返回数据包。

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 结果 | 1 | 0x00: 失败 0x01: 成功 |

### 快速更新文件或程序

程序文件分BIOS文件和APP文件。

更新程序时，必须先确认文件的来源安全可靠，格式正确，且版本是预期的版本。

若有不清楚之处，请勿执行程序更新操作。

#### 打开文件（CMD = 0x50）

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 读/写方式 | 1 | ‘r’: 读 ’w’: 写 |
| 0x0001 | 读/写方式 | 1 | ‘b’: 二进制 ’t’: 文本方式（暂不支持） |
| 0x0002 | 时 | 1 | 文件时间的“小时” |
| 0x0003 | 分 | 1 | 文件时间的“分” |
| 0x0004 | 秒 | 1 | 文件时间的“秒” |
| 0x0005 | 年 | 1 | 文件时间的“年”，两位。例如0x09表示2009 |
| 0x0006 | 月 | 1 | 文件时间的“月” |
| 0x0007 | 日 | 1 | 文件时间的“日” |
| 0x0008 | 保留 | 1 | 设置为0 |
| 0x0009 | 文件大小 | 4 | 文件大小的字节数。低字节在前 |
| 0x000d | 文件名以及扩展名 | 变长 | 例如:“abc.txt” |
| 可变 | 文字结束标记 | 1 | 结束文件名。值是0x00 |

发送包的“返回标记”需置为0x01。接收并处理返回数据包。

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 结果 | 1 | 0x00: 失败 0x01: 成功 |

#### 写文件数据（CMD = 0x51）

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 数据长度 | 2 | 本次写入数据的字节数。低字节在前 |
| 0x0002 | 数据块序号 | 2 | 从0开始编号。低字节在前 |
| 0x0004 | 数据块长度 | 2 | 数据分块的长度(字节)。低字节在前 每次文件更新时，需要按照固定长度将数据分块，然后分块发送。对于所有数据包，数据块长度值都应该相同。 |
| 0x0006 | 文件数据 | 变长 | 数据长度由“数据长度”项指定 |

说明：每次写数据不超过512字节，若文件大于512字节，可按顺序分多次写文件数据

发送包的“返回标记”可置为0x00或0x01。设置为0x00时，无返回数据包，可接着发下一个数据包。

返回包（根据“返回标记”确定）

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 结果 | 1 | 0x00: 失败 0x01: 成功 |

#### 关闭文件（CMD = 0x52）

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 总数据块数 | 2 | 整个文件分成的数据块数量。低字节在前 |

发送包的“返回标记”识别文件的类型，根据下表设置：

0x01：一般文件，保存后不做特殊处理。

0x02：保留

0x03：BIOS程序文件

0x04：APP程序文件

通常情况下需接收并处理返回数据包。

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 错误包数量 | 1 | 0: 无错误 >0且不大于36: 错误的数据段数量 返回的错误数据段数量不表示全部的错误数据段，可重发本次已知的错误数据段，然后获得新的结果信息，知道没有错误为止。 |
| 0x0001 | 错误包的顺序号 | 变长 | 每个错误包顺序号用2字节表示，低字节在前。 数据长度是：错误包的数量*2 |

### 时间查询和设置 (CMD = 0x47)

#### 查询时间

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x01 | >=1 | 第1字节：=1，回读时间数据 其它：可选 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x01 | 1 | 0x01: 查询时间 |
| 0x0001 | 时间信息 | >=7 | 第1字节：秒 第2字节：分 第3字节：时 第4字节：星期(0:星期日, 1:星期一,…) 第5字节：日 第6字节：月 第7字节：年(2位数字，加上2000是实际年份值) 其它：忽略 |

#### 设置时间

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x00 | 1 | 0x00, 说明是设置时间信息 |
| 0x0001 |  | >=7 | 第1字节：秒 第2字节：分 第3字节：时 第4字节：星期(0:星期日, 1:星期一,…) 第5字节：日 第6字节：月 第7字节：年(2位数字，加上2000是实际年份值) 其它：忽略 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0或1 | >=1 | 第一字节：0失败，1成功 其它：忽略 |

### 亮度查询和设置 (CMD = 0x46)

#### 查询亮度信息(CMD = 0x46)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x01 | 1 | 0x01: 查询亮度信息 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1 | 1 | 0x01: 查询亮度信息 |
| 0x0001 | 亮度信息 | 24 | 每个字节表示1个小时的亮度设置信息，0~31范围内是有效值，超过31表示该时段根据光敏自动调节亮度。 第1字节：0:00~0:59的亮度值 第2字节：1:00~1:59的亮度值 … 第24字节：23:00~23:59的亮度值 |

#### 设置亮度信息(CMD = 0x46)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0 | 1 | 0x00：设置亮度信息 |
| 0x0001 | 亮度值 | 24 | 每个字节表示1个小时的亮度设置信息，0~31范围内是有效值，超过31表示该时段根据光敏自动调节亮度。 第1字节：0:00~0:59的亮度值 第2字节：1:00~1:59的亮度值 … 第24字节：23:00~23:59的亮度值 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0或1 | >=1 | 第一字节：0失败，1成功 其它：忽略 |

### 查询版本信息 (CMD = 0x2e)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x00 | 1 | 保留 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 |  | 1 | 保留 |
| 0x0001 | 卡类型码 | 1 | 控制卡类型码 |
| 0x0002 | 逻辑版本 | 1 | Bit0~3: 次版本 Bit4~7: 主版本 |
| 0x0003 | Bios版本 | 1 | Bit0~3: 次版本 Bit4~7: 主版本 |
| 0x0004 | 保留 | 1 |  |
| 0x0005 | 保留 | 1 |  |
| 0x0006 | 保留 | 1 |  |
| 0x0007 | APP版本 | 1 | Bit0~3: 次版本 Bit4~7: 主版本 |
| 0x0008 | 保留 | 变长 |  |

### 开关屏控制 (CMD = 0x45)

#### 查询开关屏信息(CMD = 0x45)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x01 | 1 | 0x01: 查询开关屏信息 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1 | 1 | 0x01: 查询开关屏信息 |
| 0x0001 | 时间值 | 4 | 0~1字节：分别是“开”的时、分 2~3字节：分别是“关”的时、分 当“开”、“关”的时间相同，表示一直“开”；若时>23或分>59则表示该时间无效 |
| 0x0005 | 保留 | 2 | 默认为0 |

#### 设置开关屏信息(CMD = 0x45)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0 | 1 | 0x00：设置开关屏信息 |
| 0x0001 | 时间值 | 4 | 0~1字节：分别是“开”的时、分 2~3字节：分别是“关”的时、分 当“开”、“关”的时间相同，表示一直“开”；若时>23或分>59则表示该时间无效 |
| 0x0005 | 保留 | 2 | 默认填0 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0或1 | >=1 | 第一字节：0失败，1成功 其它：忽略 |

### 软件开关屏控制 (CMD = 0x76)

#### 查询软件开关屏信息(CMD = 0x76)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0x01 | 1 | 0x01: 查询软件开关屏信息 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1 | 1 | 0x01: 查询软件开关屏信息 |
| 0x0001 | 开关状态 | 1 |  |
| 0x0002 | 值 | 8 | 1~2字节: 开机时、分 3~4字节: 关机时、分 5~8字节: 保留 |

#### 设置软件开关屏信息(CMD = 0x76)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0 | 1 | 0x00：设置软件开关屏信息 |
| 0x0001 | 开关命令 | 1 | 0: 立即关屏 1: 立即开屏 |
| 0x0002 | 值 | 8 | 默认填0 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 0 | 1 | 设置软件开关屏信息 |
| 0x0001 | 状态 | >=1 | 第一字节：0当前关屏，1当前开屏 其它：忽略 |

### 温度/湿度查询 (CMD = 0x75)

#### 查询温度、湿度

该协议需要新版本的APP支持。

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 查询标记 | >=1 | 第1字节： Bit0: 是否要查询温度(0不要,1要) Bit1: 是否要查询湿度(0不要,1要) 其它：保留 |

返回包

有两种返回的数据格式，当返回的数据长度为8字节时，含义如下：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 查询标记 | 1 | 含义同发送包 |
| 0x0001 | 摄氏度 | 2 | 温度值(摄氏度)： 第1字节： Bit7: 数值符号。1负值，0正值。 Bit6~0: 温度绝对值整数部分的低高7位 第2字节： Bit7~4: 温度绝对值整数部分的低4位 Bit3~0: 小数部分，单位是1/16(即0.0625) |
| 0x0003 | 华氏度 | 2 | 温度值(华氏度)： |
| 0x0009 | 温度调整值 | 1 | Bit7: 1华氏度，0摄氏度 Bit6: 1负值，1正值 Bit5~0: 温度调整的绝对值 |
| 0x000a | 湿度值 | 1 | 湿度值。有效值0～100 |
| 0x000d | 湿度调整值 | 1 | Bit7: 保留 Bit6: 1负值，1正值 Bit5~0: 湿度调整的绝对值 |

当返回的数据长度为14字节时，含义如下：

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 查询标记 | 1 | 含义同发送包 |
| 0x0001 | 摄氏度 | 4 | 温度值(摄氏度)字符串。例如:”23”,”-3” |
| 0x0005 | 华氏度 | 4 | 温度值(华氏度)字符串。例如:”96” |
| 0x0009 | 温度调整值 | 1 | Bit7: 1华氏度，0摄氏度 Bit6: 1负值，1正值 Bit5~0: 温度调整的绝对值 |
| 0x000a | 湿度值 | 3 | 湿度值字符串。例如”80” |
| 0x000d | 湿度调整值 | 1 | Bit7: 保留 Bit6: 1负值，1正值 Bit5~0: 湿度调整的绝对值 |

### 删除文件 (CMD = 0x2c)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 文件名以及扩展名 | 变长 | 例如:“abc.txt”,如果是系统盘文件，文件名前面需要加上“S:”，如：“S:abc.txt” |
| 可变 | 文字结束标记 | 1 | 结束文件名。值是0x00 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 返回值 | 1 | 1成功,其它失败 |

### 查询剩余空间 (CMD = 0x29)

发送包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 1或0 | 1 | 1：用户盘 0：系统盘 |

返回包

| 数据位置 | 数据项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 返回值 | 1 | >0成功,其他失败 |
| 0x0001 | 剩余空间大小 | 4 | 低字节在前 |